- МОУ СОШ с. Свищёвки

- Творческий проект

тема:

"Токарный   мини-станок"

Выполнил ученик 7 класса

Бахлычёв Антон

Руководитель проекта

Бахлычёв В.Ю.

- Выбор темы и обоснование проекта

На уроках технологии в 6 классе мы изучали устройство токарного станка по дереву, учились вытачивать нужные в быту изделия, такие, как скалки, толкушки, подсвечники, ручки, стамески, деревянные игрушки, ёмкости для соли и мёда. Мне понравилось заниматься точением на токарном станке, но, к сожалению, время на уроке было ограничено, на кружке также недостаточно, поэтому мне и пришла мысль сделать такой же токарный станок для работы на нём дома. Теперь на уроках технологии в 7 классе я занимался конструированием токарного мини-станка, на котором я могу работать когда угодно и сколько угодно, вытачивая полезные вещи, которые я планирую продавать, чтобы накопить деньги на настоящий станок.

2.Анализ проблемы

Приобрести станок               Можно вытачивать 	Использовать электро-

в магазине	цилиндрические изде-	дрель в качестве  ток.

(не представляется	лия вручную 	станка

возможным)	(утомительно)	(непрактично)

Приобрести списан-	Токарный	Точить в школе

ный  станок

(нереально)                                                                                                 (мало времени)

станок

Сконструировать и изготовить токарный мини-станок

самому для работы в домашних условиях

3. Задачи на конструирование:

а) о чём нужно подумать, проектируя изделие:

о материале	о технике 	о конструкции

безопасности

о технологии         Токарный станок        об инструмен-

изготовления 	тах

о востребован-		о качестве			    о стоимости

ности 	  изделия	изделия

б) краткая формулировка задачи:

Спроектировать и изготовить токарный мини станок для изготовления точёных изделий из древесины.

в) технологические критерии на изготовление станка:

1.Удобство в эксплуатации.

2.Надёжность и простота в изготовлении.

3.Максимальный  набор технологических операций.

4.Минимальные затраты на материал.

5.Возможность эксплуатации от бытовой эл.сети.

6.Небольшие энергозатраты.

7.Эстетичный внешний вид.

4.Выработка и оценка идей

Первый вариант

2

3	                              5

4

1

1.Станина	3.Трезубец	5.Задняя бабка

2.Редуктор	4.Подручник

Данный вариант имеет ручной привод, что исключает затраты электроэнергии, но в то же время создаёт неудобство в работе, так как одна рука занята вращением ручки.

Второй вариант

2		4

3                5

1

- Станина

- Электродвигатель

- Трезубец

- Задняя бабка

- Подручник

Данный вариант наиболее приемлем, так как имеет электропривод, следовательно, имеет большие технологические возможности: скорость резания, чистота обработки, большую производительность.

5.Планирование изготовления изделия

(Технологическая документация)

Принципиальная схема мини-станка

2		5

3	       4

1

6

- Станина

- Электродвигатель

- Трезубец

- Подручник

- Задняя бабка

- Выключатель

Электрическая схема мини-станка

3

2                                1

1.Электродвигатель (мощность-0,45 кВт, 1450 об.мин.)

2.Конденсаторы пусковые ( 8,5 мкФ )

3.Выключатель 220 В.

Технологическая карта на изготовление мини-станка

| № детали | № операц. | Вид работы | Эскиз | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | Изготовление станины Изготовление опоры станины Изготовление опоры двигателя Изготовление стремянки крепления двигателя (2 шт.) Изготовление подручника Изготовление задней бабки Изготовление трезубца | 300 600 30 300 R 50 50 300 420 Ф5 250 80 8 М8 80 Ф30 Ф8 | линейка, угольник, сверлильный станок, набор свёрл линейка, рубанок, наждачная бумага линейка, ножовка, лобзик, наждачная бумага тиски, молоток, плашка М6 ножовка по металлу, напильник, линейка, штангенциркуль, наждачная бумага ножовка по металлу, плашка М8, напильник, наждачная бумага токарный станок, свёрла, метчик М5 |

самоделкин

Изготовленные на токарном мини-станке изделия принесут радость в Ваш дом.  Вы сможете с пользой проводить время, а, продавая точёные вещи, ещё и заработать.

8.Рекламный проспект

НАШИ РУКИ

НЕ ДЛЯ СКУКИ

6. Расчёт стоимости изделия

При изготовлении станка необходима станина, которую я изготовил из старого куска ДСП, затраты несущественны, я их уже учёл.

В качестве двигателя я использовал двигатель от пришедшего в негодность кинопроектора.

Подручник и заднюю бабку сделал из подручных средств.

Пришлось только потратиться на наждачную бумагу

(её стоимость составила 12 рублей) и на электроэнергию, которую я затратил в процессе работы:

- освещение помещения: 400 Вт* 16часов работы*0,79руб. = 5, 05 руб.

- работа на токарном станке: 1 час работы*1,5 кВт*0,79руб.= 1,19 руб.

- работа на сверлильном станке: 0,5 часа*1,2 кВт*0,79руб.= 0,47руб.

Итого: себестоимость моего изделия составила

18, 71руб.

7. Испытание и оценка изделия с предложением по усовершенствованию

В результате испытания оказалось, что мини-станок   очень удобен в работе, легко переносится в любое место, затрачивает очень мало электроэнергии, имеет эргономичный дизайн.

Недостатком станка является невозможность изготовления пустотелых изделий. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо изготовить план-шайбу для установки её на шпинделе станка. В этом случае появится возможность точения пустотелых изделий.

Чертёж план-шайбы